Příloha č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

OPTIMALIZACE A ROZVOJ LYŽAŘSKÉHO AREÁLU - SPORT AREÁL KLÍNY

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI :

Oznamovatel :		Sport areál Klíny, s. r. o.

sídlo :			Klíny, Rašov 64, 436 01

zastoupený :		Ing. Josef Dlouhý

IČ : 			254 19 200

DIČ :			CZ 254 19 200

Tel.:			+420 476 101 445

Fax :			+420 476 206 307

E-mail :			ski@kliny.cz

Investorem akce, objednatelem studie a dokumentace DUR byla společnost Mount Club Litvínov s.r.o. se sídlem v obci Klíny č.p. 67, PSČ 436 01.

Od 27.09.2010 došlo ke změně názvu uvedené společnosti na společnost s názvem Sport areál Klíny, s.r.o. se sídlem v obci Klíny, Rašov 64, PSČ  436 01. IČ společnosti zůstalo zachováno.

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

Název záměru  :

Optimalizace a rozvoj lyžařského areálu - Sport areál Klíny

Zařazení podle přílohy č. 1 :

10.7 Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení

Kapacita (rozsah) záměru :

Základní údaje o kapacitě stavby

SO 01  ROZŠÍŘENÍ LYŽAŘSKÝCH PLOCH

Plocha pro lyžování :	Sjezdovka	K 1			14 182,00 m2

Sjezdovka	K 2			12 018,00 m2

Sjezdovka	K 2a			14 441,00 m2

Sjezdovka	K 4 			16 535,00 m2

Sjezdovka	K 4a 			  2 110,00 m2

SNOWPARK	K 1a			  4 985,00 m2

SO 02  NOVÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Přepravní kapacita :	Lanová dráha 	LD 1	nová LD	1 800 osob/hod.

Lyžařský vlek 	K 1	nový LV		   600 osob/hod.

Lyžařský vlek 	K 2	zkrácení trasy	   780 osob/hod.

SO 03  ÚPRAVA A ROZŠÍŘENÍ ZASNĚŽOVÁNÍ

Parametry čerpání a dopravy vody :

stávající				Q = 13,30 l/s

H = 380,0 m

počet stávajících čerpadel		p = 2 ks

rozšířené				Q = 26,60 l/s

(navýšení o 13,30 l/s)

H = 380,0 m

počet nových čerpadel			p = 2 ks

SO 04  ÚPRAVA A ROZŠÍŘENÍ OSVĚTLENÍ

Parametry osvětlovací soustavy :

stávající	počet stožárů		p = 19 ks

počet svítidel		p = 19 ks (á 0,4 kW)

nové		počet stožárů		p = 21 ks

počet svítidel		p = 21 ks (á 1,0+0,3 kW)

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) :

Místo stavby – obec :			KLÍNY (U LITVÍNOVA)

Katastrální území :			RAŠOV, KLÍNY II

Kraj :					ÚSTECKÝ

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry :

Plánovaná optimalizace a rozšíření areálu řeší návrh trasy nového dopravního zařízení - sedačkové lanové dráhy, návrh rozšíření lyžařských ploch a prodloužení sjezdových tratí podél trasy LD, zkapacitnění zasněžovacího systému a jeho rozšíření včetně nových přípojných míst, úpravu a rozšíření osvětlení a elektroinstalace.

Lyžařský areál bude sloužit pro lyžařské vyžití všech kategorií lyžařů. Svými parametry se areál bude řadit k méně obtížným s pohodlným dopravními zařízeními, která budou využívána zejména rekreačními lyžaři a rodinami s dětmi.

V letním období podpoří areál sportovní vyžití návštěvníků svými stávajícími aktivitami (víceúčelové hřiště, minigolf, lezecká stěna, cyklotrasy, …) i možností využít lanové dráhy k dopravě příznivců sjezdu na horských kolech a realizací sjezdových tras MTB na stávajících lesních cestách v zájmovém území.

Komunikace a parkovací plochy budou využity stávající v obci a v blízkosti areálu.

Stavba je navržena jako trvalá a jedná se o novostavbu. Etapizace výstavby bude předmětem dalšího stupně PD na základě projednání v rámci územního řízení a vydání územního rozhodnutí.

Objektová skladba :

SO 01 – ROZŠÍŘENÍ LYŽAŘSKÝCH PLOCH

SO 02 – NOVÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

SO 03 – ÚPRAVA A ROZŠÍŘENÍ ZASNĚŽOVÁNÍ

SO 04 – ÚPRAVA A ROZŠÍŘENÍ OSVĚTLENÍ

SO 05 – ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů

(i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí :

Současný technický stav lyžařského areálu vyžaduje modernizaci technologie dopravních zařízení, zasněžování a osvětlení, rozšíření lyžařských ploch a odpovídající odlesnění.

Po provedení modernizace a optimalizaci parametrů technologických zařízení se areál bude řadit do kategorie méně obtížných s využitím pro rekreační lyžaře a rodiny s dětmi.

Variantní řešení bylo představeno ve Studii rozvoje areálu „Optimalizace a rozvoj lyžařského areálu Sport areál Klíny“ z 03/2010 a posouzeno v rámci Vyhodnocení vlivů ÚP Klíny na životní prostředí (SEA 04/2010). Investor záměru i obec Klíny preferuje realizaci varianty A, která je zpracována v dokumentaci DUR z 08/2010.

Výhody realizace záměru :

-	vytvoření moderního střediska poskytujícího komfort návštěvníkům lyžařského areálu v zimním období i sportovní vyžití v letním období

-	zajištění nárůstu pracovních příležitostí a vytvoření možnosti pro zatraktivnění obce Klíny

-	při výstavbě nedojde k dočasnému ani trvalému záboru ZPF

- 	při rekreačním i závodním lyžování na vyrobeném technickém sněhu je povrch sjezdovky lépe upraven než při špatných přírodních sněhových podmínkách

- 	kvalitnější pokryv z technického sněhu umožňuje bezpečnější a kvalitnější lyžování pro návštěvníky i lepší ochranu vegetačního krytu sjezdové trati

-	díky technickému sněhu, který je odolnější vůči klimatickým vlivům, se při jarním odtávání zpomalí povrchový odtok vod z povodí a odtok vody je plynulejší

-	při záboru PUPFL bude řešena jeho dočasnost tak, aby v případě ukončení provozu areálu mohli být dotčené odlesněné plochy opět zalesněny

Nevýhody realizace záměru a eliminace vlivů :

-	hodnocené území obce se dotýká systému NATURA 2000, Ptačí oblasti Východní Krušné hory a Evropsky významné lokality Východní Krušnohoří

-	celé zájmové území je součástí CHOPAV Krušné hory, k zájmovému území se přibližuje Přírodní park Loučenská hornatina a nedaleko se nachází Přírodní rezervace Černý rybník

-	při realizaci dojde k odlesnění a odnětí PUPFL v předpokládaném rozsahu 2,2981 ha (LČR preferují na odlesněných plochách vznik pastvin a políček pro zvěř – sekání a mulčování), není požadováno náhradní zalesnění)

-	hlučnost zařízení při provozu je deklarována výrobcem dle skutečných naměřených hodnot v chráněném venkovním prostoru a prostoru staveb (použitým technickým řešením hladina hluku u zdroje dle měřených hodnot u provozovaných zařízení plně vyhovuje požadavku na eliminaci nepříznivých účinků hluku a vibrací dle nařízení vlády č.88/2000 Sb.

-	při osvětlení svahu vznikají nežádoucí vedlejší účinky venkovních osvětlovacích soustav (budou použita osvětlovací tělesa - typ asymetrického světlometu s horním stíněním a maximálním omezením rušivého světla)

-	stavba bude chráněna proti agresivním účinkům horských klimatických podmínek stavebně-konstrukčním návrhem

Stručný popis technického a technologického řešení záměru :

Stavba lyžařského areálu Sport areál Klíny bude využívána v zimním i letním období pro sportovní vyžití návštěvníků.

Celkový technický návrh areálu je řešen s ohledem na technicky vyspělé, provozně optimální a současně ekonomicky výhodné řešení.

Plánovaná optimalizace a rozšíření lyžařského areálu řeší návrh rozšíření lyžařských ploch, realizaci nového dopravního zařízení – lanové dráhy, výměnu technologie lyžařského vleku a úpravu jejich tras, úpravu trasy zasněžovacího systému a jeho rozšíření včetně nových přípojných míst, úpravu a rozšíření osvětlení a úpravu elektroinstace v areálu a způsob napájení jednotlivých technologických zařízení.

Nezbytnou součástí areálu je komplexní informační systém, tj. směrové, výstražné a informační tabule, značky či transparenty. Informují veřejnost o přístupu do areálu, provozu dopravních zařízení a sjezdovek, o jeho omezení (uzavření tratí, probíhající úpravě, provozu sněžných kanonů), zákazu vyjíždění mimo trať, apod. Návrh areálu je v souladu s českou technickou normou ČSN 01 8027 – Značení a zabezpečení v zimním středisku.

SO 01 – ROZŠÍŘENÍ LYŽAŘSKÝCH PLOCH

Úpravy stávajících sjezdových tratí představují návrh jejich rozšíření z důvodu instalace nového dopravního zařízení – lanové dráhy, možnosti propojení jednotlivých sjezdovek pro větší variabilitu výběru a jejich úpravu v kolizních místech. Trasy stávajících i nových lyžařských ploch jsou vedeny od výstupní stanice lanové dráhy k její nástupní stanici a jsou propojeny i na vedlejší stávající sjezdovky s lyžařskými vleky.

SO 02 – NOVÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Výstavba a modernizace dopravních zařízení představuje instalaci technologie sedačkové lanové dráhy v nové trase, úpravu trasy a modernizaci stávajících lyžařských vleků, odstranění technologie zastaralých LV.

Typ a parametry technologie LD jsou dány plochou příslušné lyžařské plochy, předpokládaným využitím a úrovní lyžařské klientely. Jedná se o sedačkovou lanovou dráhu s vozy neodpojitelně uchycenými na laně, tj. čtyřmístnými sedačkami a nástupním pohyblivým pásem.

Lyžařské vleky jsou uvažovány jednomístné s neodpojitelnými tyčovými a bubínkovými unášeči. Lyžařské vleky lze využít jako samoobslužné zařízení.

Přepravní kapacita zařízení je závislá na propustnosti (kapacitě) odpovídajících lyžařských ploch.

SO 03 – ÚPRAVA A ROZŠÍŘENÍ ZASNĚŽOVÁNÍ

Stávající systém technického zasněžení lyžařského areálu Klíny je navržen pro optimální vysněžení stávajících lyžařských ploch a vleků. Systém  je dimenzován pro mobilní sněžné kanony s ventilátorem v počtu 2 až 3 ks.

Vzhledem k plánovanému rozšíření lyžařských ploch bude provedena úprava zasněžovacího systému, spočívající ve zkapacitnění čerpání a dopravy vody, zvýšení počtu sněžných kanonů, úpravu elektroinstalace, rozšíření tras podzemních rozvodů a počtu přípojných míst.

SO 04 – ÚPRAVA A ROZŠÍŘENÍ OSVĚTLENÍ

Stávající osvětlení lyžařského svahu je realizováno na sjezdovce K2 a K4. Provoz večerního lyžování se odehrává pouze na sjezdovce s využitím lyžařského vleku K4.

Pro možnost večerního lyžování a využití lyžařského areálu i ve večerních hodinách je navržena úprava a rozšíření instalace umělého osvětlení pro rekreační lyžování na sjezdové trati K4 podél nové trasy lanové dráhy LD-1. Návrh technického řešení na úpravu a rozšíření osvětlení je proveden šetrně s ohledem na životní prostředí a se snahou o minimalizaci množství rušivého světla při současném splnění požadavku normy.

SO 05 – ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE

Projekt řeší vnější silnoproudé rozvody pro připojení nových i stávajících technologických zařízení lyžařského areálu. Stávající objekty zůstávají připojeny beze změn. Napájení rozváděče RH1 (tj. čerpací stanice ČS, zasněžovaných tras, osvětlení sjezdovky, restaurace, lyžařských vleků ) a rozváděče RD (sedačkové lanové dráhy)  je z nn rozváděče TS 22/0,4 kV - Rašov resp. rozváděče RE u této TS.

Měření spotřeby elektrické energie bude řešeno novým elektroměrovým rozváděčem s jističem před elektroměrem 3x630 A. Investor zažádá dodavatele elektrické energie (CEZ a.s.) o zvýšení rezervovaného příkonu resp. zvýšení hodnoty jističe před elektroměrem ze stávajících 3x250 A na požadovaných 3x630 A (viz příkonová bilance).

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  :

předpokládané zahájení realizace :	04/2011

předpokládaná lhůta výstavby :		18 měsíců

Výčet dotčených územně samosprávných celků :

obec :					KLÍNY (U LITVÍNOVA)

kraj :					ÚSTECKÝ

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat :

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

odbor životního prostředí a zemědělství

- závěr zjišťovacího řízení

Městský úřad Litvínov, stavební úřad, Vodní čp. 871, 436 01 Litvínov

- územní rozhodnutí

II. Údaje o vstupech

Celé katastrální území obce Klíny je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krušné hory, vyhlášené Nařízením vlády č. 10/1979 Sb.

celková spotřeba technologické vody - bilance spotřeby technologické vody pro zasněžovací systém :

- roční spotřeba (dvě celkové vysněžení)					15 200 m3

- měsíční spotřeba (jedno celkové vysněžení)				  8 440 m3

- týdenní spotřeba							  8 440 m3

- denní spotřeba 	  							  2 074 m3

- maximální odběr							    27,0 l.s-1

- průměrný odběr							    20,0 l.s-1

celková spotřeba pitné vody - pro LD se předpokládá spotřeba pitné vody pro 2 zaměstnance v objektu obsluhy LD :

| zaměstnanci LD |  | 2,00 | osob |
| --- | --- | --- | --- |
| denní potřeba vody během směny |  | 40,00 | l/os.den |
| průměrná denní potřeba vody | Qd= | 0,08 | m3/den |
| koeficient denní nerovnoměrnosti | kd= | 1,25 |  |
| max. denní potřeba vody | Qm= | 0,10 | m3/den = |
|  |  | 0,001 | l/s |
| max. hodinová potřeba vody | Qh= | 0,560 | l/s |

požadavky na zábor PUPFL :

Při realizaci akce dojde k odlesnění a záboru PUPFL. Pro rozšíření lyžařských ploch v areálu je navrhováno odlesnění a zábor PUPFL v celkovém předpokládaném rozsahu 2,2981 ha.

| SJEZDOVÉ TRATĚ : |  |  | dotčení PUPFL |
| --- | --- | --- | --- |
| p.č. | název | plocha ST (m2) | zábor - odlesnění (m2) |
| 1 | K 1 | 14 182,00 | 4 998,00 |
| 2 | K 2 | 12 018,00 | 1 260,00 |
| 3 | K 2a | 14 441,00 | 0,00 |
| 4 | K 4 | 16 535,00 | 11 329,00 |
| 5 | K 4a | 2 110,00 | 2 085,00 |
| 6 | LD 1 |  | 3 309,00 |
|  | Σ | 59 286,00 | 22 981,00 |

požadavky na zábor ZPF :

Při výstavbě nedojde k dočasnému ani trvalému záboru ZPF. Dotčené travnaté plochy výstavbou a realizací akce budou po dokončení zemních prací uvedeny do původního stavu.

Nezpevněné plochy a svahy kolem objektů budou urovnány do předepsaných profilů, ohumusovány a zatravněny. Bude použita ornice získaná sejmutím. Případný přebytek zůstane v majetku investora a bude uložen na skládku. Dle vyhlášky č.13/94 Sb. ustanovení par. 10 odst. 2 musí být ornice po celou dobu uložení řádně ošetřována.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

množství a druh emisí do ovzduší :

Ústecký kraj patří v porovnání krajů ČR k regionům s největším znečištěním ovzduší. To je dáno především vysokou koncentrací průmyslové výroby, výroby energie a těžební činností.

V rámci výstavby a provozu je emisní zátěž ovzduší způsobena pohybem strojů a aut při realizaci akce. Tyto emise budou mít plošně malý dosah a časově budou omezeny na dobu několika týdnů, než dojde k vybudování stavby.

V období výstavby sjezdovek a dopravních zařízení (LD, LV) ke stávajícím liniovým zdrojům přistupuje doprava stavebních materiálů a komponentů technologie vleků a lanovky a odvoz vytěženého dřeva, jejímž zdrojem a cílem bude prostor areálu. Pro výstavbu záměru bude pravděpodobně nutné k odvozu dřeva, návozu materiálů a technologie průměrně 5-10 nákladních automobilů denně, pouze v denní době. Dále se počítá s pohyby 2-5 osobních automobilů obsluhy stavby.

celková produkce splaškových vod -  pro LD uveden výpočet se dvěma zaměstnanci :

| průměrné denní množství | Qd= | 0,08 | m3/den |
| --- | --- | --- | --- |
| průměrný celodenní odtok |  | 0,001 | l/s |
| max. denní množství | Qm= | 0,008 | l/s |
| roční množství OV | QR= | 11,68 | m3/rok |

odpady vznikající v rámci výstavby :

Po dobu výstavby budou vznikat odpady při zemních pracích, při realizaci objektů stavby, odpady z provozu stavebních strojů a různé odpady vázané na provoz zařízení stavenišť. Z hlediska zatřídění odpadů do kategorií se jedná o odpady ostatní (O) a odpady nebezpečné (N). Investor a zhotovitel stavby jsou povinni zajistit odstraňování odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy.

Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném stupni přípravy stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, kterou je původce (zhotovitel stavby) povinen vést (viz § 16 „Povinnosti původců odpadů“ zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění).

Po dobu výstavby lyžařského areálu je předpokládán vznik následujících odpadů:

| Kód odpadu | Název druhu odpadu / předpokládané množství | Kategorie odpadu, doporučené nakládání |
| --- | --- | --- |
| 03 01 | Odpady ze zpracování dřeva |  |
| 03 01 05 | Piliny, odřezky / 0.5 t | Ostatní – druhotná surovina |
| 15 01 | Obaly |  |
| 15 01 01 | Papírové obaly / 0.2 t | Ostatní - druhotná surovina |
| 15 01 02 | Plastové obaly / 0.2 t | Ostatní - recyklace |
| 15 01 04 | Kovové obaly / 0.5 t | Ostatní - druhotná surovina |
| 17 01 | Stavební odpady – beton, cihly, tašky a keramika |  |
| 17 01 01 | Beton / 0.5 t | Ostatní - recyklace |
| 17 01 02 | Cihly / 0.1 t | Ostatní - recyklace |
| 17 01 07 | Směsi bet. a cihel neobsahující nebezp. látky / 0.2 t | Ostatní – recyklace, skládka |
| 17 02 | Stavební odpady – dřevo, sklo a plasty |  |
| 17 02 01 | Dřevo / 0.3 t | Ostatní – druhotná surovina |
| 17 02 02 | Sklo /0.1 t | Ostatní – druhotná surovina |
| 17 02 03 | Plasty / 0.1 t | Ostatní - recyklace |
| 17 04 | Stavební odpady – kovy |  |
| 17 04 05 | Železo a ocel / 0.2 t | Ostatní – druhotná surovina |
| 17 04 11 | Kabely neobsahující nebezpečné látky / 0.1 t | Ostatní - druhotná surovina |
| 17 05 | Stavební odpady – zemina |  |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neobsah. nebezpečné látky / 0.5 t | Ostat.–využ. na stav. skládka |
| 17 06 | Stavební odpady – izolační materiály |  |
| 17 06 04 | Izolační mater. neobsahují nebezpečné látky / 0.1 t | Ostatní - skládka |
| 20 03 | Ostatní komunální odpady |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad / 0.5 t | Ostatní - skládka |
| 20 03 99 | Komunální odpad jinak blíže neurčený / 0.3 t | Ostatní - skládka |

odpady vznikající v rámci provozu :

Za provozu lyžařského areálu se předpokládá vznik následujících odpadů:

| Katalogové číslo | Název / předpokládané množství/rok | Kategorie | Dopor.naklád. odpadem |
| --- | --- | --- | --- |
| 07 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené /0.2 t/rok | O | skládka |
| 12 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené - dílenské smetky / 0.1t/rok | O | skládka |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly /0.2 t/rok | O | druhotná surovina |
| 15 01 02 | Plastové obaly / 0.1 t/rok | O | recyklace |
| 15 01 06 | Směsné obaly / 0.1 t/rok | O | skládka |
| 15 02 03 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny neuvedené pod č. 15 02 02 / 0.05 t/rok | O | skládka |
| 17 02 01 | Dřevo / 0.2 t/rok | O | druhotná surovina |
| 17 02 03 | Plasty / 0.1 t/rok | O | recyklace |
| 17 04 05 | Žel. šrot / 0.1 t/rok | O | druhotná surovina |
| 20 02 01 | Kompost. odpad–odpad z údržby zeleně /0.2 t/rok | O | kompostárna |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad / 0.3 t/rok | O | skládka |

Odhad druhové skladby odpadů vychází z obecně platných zvyklostí a ze zkušeností z obdobných staveb. Množství odpadů na tomto stupni přípravy projektu nebylo přesně určeno, uváděná množství jsou odhadnuta. Odpady budou odstraňovány v souladu s platnou legislativou. Část odpadů je recyklovatelná, zbývající odpady budou zneškodňovány předepsaným způsobem. Velkoobjemový odpad – papír – bude lisován. Navržené způsoby nakládání s odpady je třeba doložit předběžnými souhlasy provozovatelů zařízení (skládky, spalovny, specializované firmy) s odběrem odpadů k likvidaci.

rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií :

Při výstavbě záměru je možné riziko havárie u pracovních strojů a aut.  Při provádění prací budou podniknuta opatření k minimalizaci škod na vegetačním krytu. Investor zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizace nedocházelo k únikům a kontaminaci půdy škodlivými látkami.

Při výrobě technického sněhu nejsou používány žádné přísady chemického či biologického charakteru. Nedochází tak k šíření bakterií nebo jiným negativním vlivům na okolní prostředí při výrobě sněhu.

Žádná rizika vzniku havárie při provozu areálu se nepředpokládají.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

- Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

V řešeném území se, kromě lokalit NATURA 2000, a to Ptačí oblasti Východní Krušné hory a Evropsky významné lokality Východní Krušnohoří, nenachází žádné chráněné území. Celé katastrální území obce Klíny je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krušné hory, vyhlášené Nařízením vlády č. 10/1979 Sb.

Pro dané území nebyly stanoveny žádné specifické nebo konkrétní cíle ochrany životního prostředí na mezinárodní nebo vnitrostátní úrovni. Lze tedy uvažovat pouze obecné cíle ochrany životního prostředí, která byla stanovena na celorepublikové úrovni či na nižší úrovni bez specifikace dotčeného území. Tyto cíle jsou zahrnuty např. v následujících dokumentech a koncepcích :

- 	Státní politika životního prostředí schválená usnesením vlády dne 17. 3. 2004 pod č.j. 235/2004 platná pro období 2004-2010

- 	Státní program ochrany přírody a krajiny přijatý v červnu 1998. Aktualizovaná verze byla schválena vládou 30.11.2009 usnesením č. 1497/2009

-	Strategie udržitelného rozvoje schválená vládou ČR usnesením č. 1242 ze dne 8. prosince 2004

-	Akční plán zdraví a životního prostředí ČR přijatý usnesením vlády ČR č. 810

Obecné referenční cíle ochrany životního prostředí jsou zahrnuty v řadě dalších koncepčních materiálů. Jedná se o ochranu přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., ochranu zemědělského a lesního půdního fondu, ochranu vod, nerostného bohatství apod.

Stanovené referenční cíle ochrany životního prostředí v zájmové oblasti :

1.	Zlepšovat kvalitu povrchových a podzemních vod

2.	 Minimalizovat odnímání ZPF I. a II. třídy ochrany

3.	Minimalizovat zásahy do PUPFL

4.	Zvláštní zřetel věnovat ochraně přírody

5.	Zlepšovat kvalitu ovzduší

6.	Snižovat hlukovou zátěž obyvatel

7.	Zvyšovat akumulační a retenční schopnost území, vč. revitalizace

8.	Omezovat vznik odpadů

9.	Snižovat spotřebu neobnovitelných zdrojů energie

10.	Nezhoršovat stav a funkci ekosystémů v území

Uvedené referenční cíle byly porovnány s cíli uvedenými v Návrhu zadání zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (listopad 2007). Jedním z cílů je realizace „Optimalizace a rozvoj lyžařského areálu Sport areál Klíny“, která řeší návrh rozšíření lyžařských ploch, realizaci nového dopravního zařízení – lanové dráhy, výměnu technologie lyžařského vleku a úpravu jejich tras, úpravu trasy zasněžovacího systému a jeho rozšíření včetně nových přípojných míst, úpravu a rozšíření osvětlení a úpravu elektroinstace v areálu a způsob napájení jednotlivých technologických zařízení.

- Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

„Optimalizace a rozvoj lyžařského areálu Sport areál Klíny“ zasahuje částečně do EVL Východní Krušnohoří, kde je z části umístěna rozvojová plocha sportovně-rekreačního areálu. Vlastní území ptačí oblasti nebude realizací uvedeného záměru dotčeno.

Stávající sportovní areál využívá vodu k zasněžování z Bílého potoka, kde je umístěn jímací objekt. Současné podzemní rozvody zasněžování jsou funkční, vzhledem k rozšíření a úpravám v areálu dojde k jejich posunu a rozšíření. Využívání jímání z Bílého potoka ve stávající trase zůstane zachováno.

Vývoj na tomto úseku ochrany ŽP lze označit za neutrální až mírně negativní. Negativní důsledky můžeme očekávat zejména v následujících případech :

-	dotčení PUPFL rozšířením lyžařských ploch v areálu

-	možné ovlivnění průtoků v Bílém potoce v souvislosti s navýšením odběru vody k zasněžování

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. 	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

V případě odnětí PUPFL v rámci sportovně-rekreačního areálu může dojít k dílčím změnám. V rámci PD je navržena „Optimalizace a rozvoj lyžařského areálu Sport areál Klíny“, při které dojde k odlesnění lesních pozemků a odnětí plochy z PUPFL v celkovém rozsahu 2,2981 ha.

Dříve navrhovaná kompenzace opětovným zalesněním nebude provedena na základě stanoviska Lesů ČR s.p. ze dne 20.7.2010., kde se uvádí : „Nebude provedeno zalesnění stávajících Iyžařských ploch navržených ke zrušení. Tyto plochy navrhuje Lesní správa Litvínov ponechat bez zalesnění a využít jako pastviny pro zvěř. Sekání a mulčování travnatých ploch bude zajišťovat provozovatel lyžařského areálu Klíny.

Pokud by se zábor PUPFL nerealizoval, mělo by to na ochranu PUPFL jednoznačně pozitivní vliv. V samotném rozvoji obce by se ale tato skutečnost projevila v následujících negativních jevech :

- 	ve stagnující či zhoršující se dřevinné skladbě v místech s nepůvodními druhy

- 	těžko odhadnutelné následné škody na ekologické stabilitě těchto ekosystémů s eventuelními důsledky na trvale udržitelný rozvoj společnosti

- 	ve stagnující či zhoršující se technické infrastruktuře areálu

-	v navazujících důsledcích na lidské zdroje a trh práce

- 	zastavení územního rozvoje lokality

Intenzita dopravy vyvolaná realizací záměrů v rozvojové ploše sportovně-rekreačního areálu a souvisejícího parkoviště by měla být navýšena. Vzhledem ke zvýšené využitelnosti areál v souvislosti s rozvojem sportovního areálu se předpokládá navýšení využitelnosti kapacity parkoviště. Intenzita dopravy tak může být navýšena v roce 2015 o cca 40 %. Nárůst ale bude ale nerovnoměrný a spíše výjimečný v období zimní a letní sezóny.

2.	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Sportovně rekreační areál Sport areál Klíny je navržen pro celoroční využití. V rámci projektu by mělo dojít k úpravě, nahrazení či zkrácení některých stávajících vleků novějšími typy a vybudování nové sedačkové lanové dráhy. Zároveň by mělo dojít k úpravě a rozšíření zasněžovacího systému a osvětlení svahu. Lesní plochy, které jsou nezalesněné a užívané rekreačním areálem, budou vyňaty z PUPFL, dojde k dalšímu propojení jednotlivých sjezdovek a odlesnění některých ploch.

Hodnocení vlivu záměru na složky životního prostředí :

Ovzduší:	Kvalita imisní situace v okolí lokality nebude ovlivněna. Záměr nepředpokládá instalaci zdroje znečištění ovzduší (0).

Voda:	Záměr se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje a v CHOPAV. Záměr však nebude mít na vodu povrchovou či podzemní významný vliv. Se záměrem souvisí odběr vody k zasněžování z Bílého potoka, který se již provádí. Za dodržení podmínek dotčených orgánů státní správy a legislativy nedojde k negativnímu ovlivnění vod (0).

Půda:	Záměr se dotkne především pozemků PUPFL, záměrem dojde k částečnému odlesnění pro rozšíření lyžařských ploch. Dojde k úbytku lesní půdy (-2).

Horninové prostředí a přírodní zdroje:

Záměr se nachází v blízkosti poddolovaného území, nedojde však k přímé kolizi. V řešené lokalitě se nenachází žádná sesuvná území, dobývací prostory apod (0).

Flóra a fauna:

Dané území pro záměr okrajově zasahuje do EVL. Tento vliv je třeba již při návrhu záměru minimalizovat (-1).

Ekosystémy:

Do prvků ÚSES záměr nezasahuje, nachází se však a částečně zasahuje do EVL. Významné kolize se nepředpokládají (-1).

Natura 2000:

Koncová část nově navrhovaného dopravního zařízení a lyžařských ploch zasahuje do EVL. V posouzení vlivu koncepce na soustavu NATURA 2000 byl významný negativní vliv tohoto zásahu vyloučen (-1).

Krajinný ráz:

Území je součástí přírodního parku Loučenská hornatina. Vzhledem k tomu, že záměr zahrnuje pouze úpravu stávajícího sportovního areálu, negativní vliv na krajinný ráz dané oblasti proto neočekáváme (0).

Obyvatelstvo:

Vliv na obyvatelstvo daným záměrem lze vyhodnotit jako jednoznačně pozitivní. Významný přínos lze očekávat v ekonomicko-sociální oblasti (+2).

Úpravu a rozšíření sportovně-rekreačního areálu lze při respektování podmínek uvedených ve vyhodnocení akceptovat. Nepředpokládá se významný negativní vliv na žádnou ze složek životního prostředí ani na lokality NATURA 2000. Naopak v oblasti sociální a ekonomické lze očekávat velký přínos.

3. 	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Záměr nepředstavuje žádné nepříznivé vlivy, které by ovlivnily území na hranici s Německem.

4. 	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Ochrana přírody

Sportovně-rekreační areál z části zasahuje do EVL Východní Krušnohoří. U záměru se nepředpokládá významný negativní vliv na žádnou ze složek životního prostředí ani na lokality NATURA 2000.

Půda

Záměr se dotkne především pozemků PUPFL a dojde k částečnému odlesnění na území areálu.

Odlesněné plochy budou ponechány bez kompenzačního zalesnění k využití jako pastviny pro zvěř. Sekání a mulčování travnatých ploch bude zajišťovat provozovatel lyžařského areálu.

Hluková situace

Navýšení hluku bude souviset jak se zvýšením dopravy související s navýšením rekreačního využívání území a provozem sportovně-rekreačního areálu.

Hlukové zatížení vyvolané vyšším provozem bude dle předpokladů na únosné výši.  Hlučnost zařízení při provozu je deklarována výrobcem dle skutečných naměřených hodnot v chráněném venkovním prostoru a prostoru staveb. S ohledem na tuto skutečnost je technické řešení navrženo tak, aby požadovaným hodnotám vyhovělo. Použitým technickým řešením hladina hluku u zdroje (dle měřených hodnot u provozovaných zařízení) plně vyhovuje požadavku na eliminaci nepříznivých účinků hluku a vibrací dle nařízení vlády č.88/2000 Sb.

Voda

Je nutno respektovat skutečnost existence CHOPAV a ochranných pásem vodního zdroje v řešeném území.

Pro přívod vody k zasněžování sportovně-rekreačního areálu bude využita stávající trasa potrubí využívající vodu z Bílého potoka.

Při stavebních činnostech by měla být věnována maximální pozornost prevenci jakékoli havárie (např. úniku ropných látek z mechanizace).

Světelné znečištění

Pro osvětlení budou použita osvětlovací tělesa s horním stíněním a maximálním omezením rušivého světla. Termín „rušivé světlo„ označuje množství nežádoucích vedlejších účinků venkovních osvětlovacích soustav.

Jedná se o typ asymetrického světlometu, kterým je obvykle nazýván světlomet s plochým sklem, protože je konstruován tak, aby přední sklo zůstávalo rovnoběžně se zemí. Tak se zabrání uměle vyvolanému zvýšení jasu oblohy. Přední sklo je umístěno šikmo uvnitř světlometu. Sklo je natočeno tak, aby jím paprsky světla procházely pod úhly, které nevedou ke vzniku znatelných vnitřních odrazů a světelným ztrátám. Tak jsou sloučeny výhody klasického symetrického reflektoru s vlastnostmi reflektoru asymetrického.

5. 	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Pro posouzení a vyhodnocení záměru, který nepředpokládá významný negativní vliv na žádnou ze složek životního prostředí ani na lokality NATURA 2000, nebyly zjištěny nedostatky či nedostatek informací.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Hodnocení záměru zahrnuje jen jednu variantu záměru optimalizace a rozvoje sportovně-rekreačního areálu, dotčený orgán nestanovil požadavek na zpracování záměru ve variantách.

V rámci studie z 03/2010 byl záměr zpracován ve variantě A a variantě B. Varianta B nebyla investorem shledána jako realizačně možná, variantu A preferuje i obec Klíny ve vztahu k územně plánovací dokumentaci.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. 	Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

Přílohou oznámení je dokumentace pro územní rozhodnutí DUR z 08/2010.

2. 	Další podstatné informace oznamovatele

Jako hlavní výchozí podklad pro zpracování oznámení a vyhodnocení vlivů na životní prostředí byl využit materiál zpracovaný firmou ECOLOGICAL CONSULTING a.s. Olomouc v 04/2010. Jedná se o vyhodnocení vlivů návrhu zadání územního plánu na udržitelný rozvoj území dle přílohy zákona č. 183/2006 sb.

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Sportovně rekreační areál Sport areál Klíny by měl být orientován pro celoroční využití. V rámci posuzované koncepce by mělo dojít k úpravě, nahrazení či zkrácení některých stávajících vleků novějšími typy a vybudování nové sedačkové lanové dráhy. Zároveň by mělo dojít k úpravě a rozšíření zasněžovacího systému a osvětlení svahu.

Lesní plochy, které jsou nezalesněné a užívané rekreačním areálem, budou vyňaty z PUPFL, dojde k dalšímu propojení jednotlivých sjezdovek a odlesnění některých ploch.

Úpravu a rozšíření sportovně-rekreačního areálu lze při respektování podmínek uvedených ve Vyhodnocení akceptovat. Nepředpokládáme významný negativní vliv na žádnou ze složek životního prostředí ani na lokality NATURA 2000. Naopak v oblasti sociální a ekonomické lze očekávat velký přínos.

Jednotlivé záměry v rámci hodnocené koncepce, obsažené v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění budou podrobeny posouzení vlivů na životní prostředí podle tohoto zákona. V případě variantního řešení bude vybrána varianta s minimálními dopady na ŽP a ochranu veřejného zdraví.

H. PŘÍLOHA

č.1	Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

- Městský úřad Litvínov, odbor stavebního úřadu, č.j. MELTD 36049/2010, ze dne 4.10.2010

č.2	Stanovisko k projektu „Optimalizace a rozvoj lyžařského areálu Sport areál Klíny“

- Ústecký kraj, náměstek a zástupce hejtmanky, ze dne 8.10.2010

č.3	Stanovisko ke studii „Optimalizace a rozvoj lyžařského areálu Sport areál Klíny“

- Lesy České republiky s.p., krajské ředitelství Teplice, č.j. 404/2010/933/74/312.4, ze dne 20.7.2010

č.4	Stanovisko k projektu „Optimalizace a rozvoj lyžařského areálu Sport areál Klíny“

- Obec Klíny, zn. 422/51/2010, ze dne 20.9.2010

č.5	Výpis z Obchodního rejstříku

- Sport areál Klíny, s.r.o.

č.6	Výkresová část dokumentace DUR 08/2010, zak.č. Z-2010027-KLIN

Datum zpracování oznámení :					10/2010

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení :	Ing. Michal Hošek,

SNOWPLAN spol. s r.o., Jilemnice

Valdštejnská 7, +420 777 609 505

Podpis zpracovatele oznámení: